МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

"Функциональная схемотехника"

Вариант №7

Выполнила:

студентка группы P33082

Савельева Диана Александровна

Преподаватель:

Кустарев Павел Валерьевич

Санкт-Петербург, 2024

1. Цели работы

- Получить базовые знания о принципах построения цифровых интегральных схем с использованием технологии КМОП.

- Познакомиться с технологией SPICE-моделирования схем на транзисторах.

- Получить навыки описания схем базовых операционных элементов (БОЭ) комбинационного типа на вентильном уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

2. Задание

Лабораторная работа состоит из двух частей.

Первая часть посвящена проектированию цифровых вентилей на полевых транзисторах, построению схем на базе вентилей и знакомству с технологией SPICE моделирования. Первая часть работы выполняется в программном пакете LTspice.

При построении схем вентилей необходимо использовать КМОП-транзисторы с параметрами из файла, предоставленного преподавателем (см. раздел «Основы работы в среде LTspice»).

Вторая часть посвящена знакомству с языком описания аппаратуры Verilog HDL, изучению особенностей его использования для описания схем на вентильном уровне и приобретению навыков тестирования таких схем. Вторая часть работы выполняется с использованием Vivado Simulator, входящего в пакет Vivado Design Suite (см. раздел «Основы работы в среде Vivado Design Suite»).

| Вариант № | Логический базис | БОЭ |
| --- | --- | --- |
| 2 | NOR | Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом |

3. Ход работы

Часть 1

- Постройте в LTspice на транзисторах схему вентиля NOR, составляющего основу логического базиса согласно варианту задания.

Рисунок 1 - Схема вентиля NOR

- Создайте символ для разработанного вентиля NOR как иерархического элемента.

Рисунок 2 - Символ вентиля NOR

- С использованием созданного иерархического элемента NOR постройте схему тестирования вентиля.

Рисунок 3 - Схема тестирования вентиля NOR

- Проведите моделирование работы схемы NOR и определите задержку распространения сигнала через тестируемый вентиль.

На рисунке 4 изображена временная диаграмма тестирования вентиля NOR.

Рисунок 4 - Временная диаграмма тестирования вентиля NOR

На рисунках ниже представлены измерения некоторых величин для временной диаграммы.

Рисунок 5 - Длительность фронта NOR

Рисунок 6 - Длительность спада NOR

Рисунок 7 - Длительность импульса NOR

Рисунок 8 - Задержка распространения сигнала (спада) NOR

Рисунок 9 - Задержка распространения сигнала (фронта) NOR

В таблице 1 представлены результаты измерений величин по итогу тестирования вентиля NOR.

Таблица 1 - Тестирование вентиля NOR

| Величина | T1, ns | T2, ns | Результат, ns |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность фронта NOR | 9.008 | 7.17 | 1.83ns |
| Длительность спада NOR | 9.28 | 9.00 | 0.28ns |
| Длительность импульса NOR | 9.11 | 7.87 | 1.25ns |
| Задержка распространения по фронту NOR | 8.98 | 7.01 | 1.96ns |
| Задержка распространения по спаду NOR | 9.28 | 9.00 | 0.28ns |

Задержка распространения tpd – это максимальное время от начала изменения входа до момента, когда все выходы достигнуты.

- Определите максимальную частоту изменения входных сигналов, при которой построенная схема NOR сохраняет работоспособность.

Максимальная частота изменения входных сигналов:

v = 1/ (T front + T rec) = 1/(1.83+0.28) = 1/2.11 = 0,473 ГГц = 473 МГц.

- Постройте БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”  на базе созданного вентиля NOR.

На рисунке 10 изображен БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”.

Для простоты чтения схемы четырехразрядный двоичный сумматор с переносом разбит на одноразрядные двоичные сумматоры. Их необходимо 4 для корректной реализации четырехразрядного сумматора. Перенос для четырехразрядного сумматора предусмотрен последовательный.

Рисунок 10 - Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом

Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом имеет 9 входов и 5 выходов.

На рисунках 11 и 12 изображена схема одноразрядного двоичного сумматора с переносом и символ данного БОЭ соответственно. Он составлен из других вентилей, реализованных с помощью базисного вентиля NOR. Все элементы (схемы, символы, схемы тестирования и временные диаграммы), использованные для реализации одноразрядного сумматора, представлены в приложении А.

Рисунок 11 - Одноразрядный двоичный сумматор с переносом

Рисунок 12 - Одноразрядный двоичный сумматор с переносом (символ)

На рисунке 13 представлена схема тестирования одноразрядного двоичного сумматора с переносом.

Рисунок 13 - Схема тестирования одноразрядного двоичного сумматора с переносом

На рисунке 14 представлена временная диаграмма тестирования одноразрядного двоичного сумматора с переносом.

Рисунок 14 - Временная диаграмма тестирования одноразрядного двоичного сумматора с переносом

Для одноразрядного двоичного сумматора действует следующая логика, представленная на рисунке 15.

Рисунок 15 - Таблица истинности одноразрядного сумматора с переносом

Для одноразрядного двоичного сумматора с переносом посчитаем величины (информация о расчетах представлена в таблице 2 и на рисунках 16-20).

Рисунок 16 - Длительность фронта одноразрядного сумматора

Рисунок 17 - Длительность спада одноразрядного сумматора

Рисунок 18 - Длительность импульса одноразрядного сумматора

Рисунок 19 - Задержка распространения сигнала (спада) одноразрядного сумматора

Рисунок 20 - Задержка распространения сигнала (фронта) одноразрядного сумматора

Таблица 2 - Тестирование одноразрядного сумматора

| Величина | T1, ns | T2, ns | Результат, ns |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность фронта | 63.48 | 61.23 | 2.25ns |
| Длительность спада | 81.63 | 81.06 | 0.557ns |
| Длительность импульса | 81.30 | 61.95 | 19.37ns |
| Задержка распространения по фронту | 63.46 | 61.02 | 2.44ns |
| Задержка распространения по спаду | 81.63 | 81.006 | 0.625ns |

- Создайте символ для построенного БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”.

Рисунок 21 - Символ БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор

- Проведите моделирование работы схемы и определите задержку распространения сигнала через БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”.

На рисунке 22 представлена схема тестирования БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”.

Рисунок 22 - Схема тестирования БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”

На рисунках 23 и 24 изображены временные диаграммы - результат моделирования схемы тестирования четырехразрядного двоичного сумматора с переносом.

Рисунок 23 - Временная диаграмма тестирования четырехразрядного сумматора

Рисунок 24 - Временная диаграмма тестирования четырехразрядного сумматора

На рисунках ниже представлены результаты измерения величин.  В таблице 3 приведены итоговые значения.

Рисунок 25 - Длительность фронта четырехразрядного сумматора

Рисунок 26 - Длительность спада четырехразрядного сумматора

Рисунок 27 - Длительность импульса четырехразрядного сумматора

Рисунок 28 - Задержка распространения сигнала (спада) четырехразрядного сумматора

Рисунок 29 - Задержка распространения сигнала (фронта) четырехразрядного сумматора

Таблица 3 - Тестирование четырехразрядного сумматора

| Величина | T1, ns | T2, ns | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность фронта | 3.32 | 0.22 | 3.102ns |
| Длительность спада | 6.69 | 6.11 | 0.577ns |
| Длительность импульса | 36.35 | 32.9 | 3.45ns |
| Задержка распространения по фронту | 3.432 | 0.5 | 3.392ns |
| Задержка распространения по спаду | 36.69 | 36.0 | 0.689ns |

- Определите максимальную частоту изменения входных сигналов, при которой построенная схема “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом” сохраняет работоспособность.

Максимальная частота изменения входных сигналов:

v = 1/ (T front+T rec) = 1/(3.102+0.57) = 1/3.5 = 0,285 ГГц = 285 МГц.

Часть 2

1. Опишите на Verilog HDL на вентильном уровне модуль, реализующий функцию БОЭ в указанном логическом базисе согласно варианту задания

Ниже (на рисунке 30) приведен код (реализация) модуля для одноразрядного сумматора с переносом на Verilog.

`timescale 1ns / 1ps

// Module Name: adder

// Description: This module is a sequential transfer adder.

module adder(

input p1,

input a,

input b,

output s,

output p0

);

wire nor_a_b, nor_a_ab, nor_b_ab, nor_aab_bab,

nor_p1__aab_bab, nor_p1__p1__aab_bab, nor_aab_bab__p1__aab_bab;

nor(nor_a_b, a, b);

nor(nor_a_ab, a, nor_a_b);

nor(nor_b_ab, b, nor_a_b);

nor(nor_aab_bab, nor_b_ab, nor_a_ab);

nor(nor_p1__aab_bab, p1, nor_aab_bab);

nor(nor_p1__p1__aab_bab, p1, nor_p1__aab_bab);

nor(nor_aab_bab__p1__aab_bab,nor_aab_bab,nor_p1__aab_bab);

nor(s, nor_aab_bab__p1__aab_bab, nor_p1__p1__aab_bab);// result s

nor(p0, nor_a_b,nor_p1__aab_bab);//result p0

endmodule

Рисунок 30 - Модуль одноразрядного сумматора с переносом

Ниже (на рисунках 31 и 32) приведен код (реализация) для четырехразрядного сумматора с переносом.

`timescale 1ns / 1ps

// Module Name: adder4

// Description: This module is four-digit adder.

module adder4(

input [3:0] a,

input [3:0] b,

input p1,

output [3:0] s,

output p0

);

wire add1_p0, add2_p0, add3_p0;

adder adder0(

.a(a[0]),

.b(b[0]),

.p1(p1),

.s(s[0]),

.p0(add1_p0)

);

adder adder1(

.a(a[1]),

.b(b[1]),

.p1(add1_p0),

.s(s[1]),

.p0(add2_p0)

);

Рисунок 31 - Модуль одноразрядного сумматора с переносом

adder adder2(

.a(a[2]),

.b(b[2]),

.p1(add2_p0),

.s(s[2]),

.p0(add3_p0)

);

adder adder3(

.a(a[3]),

.b(b[3]),

.p1(add3_p0),

.s(s[3]),

.p0(p0)

);

endmodule

Рисунок 32 - Модуль одноразрядного сумматора с переносом

2. Разработайте тестовое окружение для созданного модуля.

Ниже (на рисунках 33 - 35) приведен код модуля тестирования. Для тестирования был разработан промежуточный модуль для сумматор adder4_calc.

`timescale 1ns / 1ps

module adder4_calc(

input [3:0] a,

input [3:0] b,

input p1,

output [3:0] s,

output p0);

assign {p0, s} = a + b + p1;

endmodule

`timescale 1ns / 1ps

module adder4_test();

reg [3:0] a_in, b_in;

reg p1_in;

wire [3:0] s_real;

wire p0_real;

adder4 adder_real(

.a(a_in),

.b(b_in),

.p1(p1_in),

.s(s_real),

.p0(p0_real)

);

wire [3:0] s_expected;

wire p0_expected;

adder4_calc adder_expected(

Рисунок 33 - Модуль тестирования

.a(a_in),

.b(b_in),

.p1(p1_in),

.s(s_expected),

.p0(p0_expected)

);

integer i, j, k;

wire [4:0] result_real;

wire [4:0] result_expected;

assign result_real = {s_real, p0_real};

assign result_expected = {s_expected, p0_expected};

initial begin

for (k = 0; k < 2; k = k + 1) begin

for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin

for(j = 0; j < 16; j = j + 1) begin

a_in = i;

b_in = j;

p1_in = k;

#10

if(result_real != result_expected) begin

$display("TEST FAILED %b + %b != %b", i, j, result_expected);

end else begin

$display("TEST PASSED %b + %b", i, j);

end

end

end

end

#10 $stop;

end

endmodule

Рисунок 34 - Модуль тестирования

На рисунке 26 представлены логи тестов для разработанного модуля.

Рисунок 35 - Пройденные тесты

На рисунках 36 - 237 представлены временные диаграммы. Для удобства проверки данные переведены в десятичную систему счисления.

Рисунок 36 - Временная диаграмма тестирования сумматора

Рисунок 37 - Временная диаграмма тестирования сумматора

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я ознакомилась и поработала с инструментами LTSpice и Vivado. С помощью Vivado я изучила Verilog и построила временные диаграммы для разработанных модулей для четырехразрядного сумматора с переносом.

В результате, были подсчитаны задержки распространения для базового элемента NOR. Она составила для фронта - 1.96ns, для спада - 0.28ns.

Задержка распространения для одноразрядного сумматора составила для фронта - 2.44ns , для спада -0.625ns.

Для четырехразрядного сумматора задержка распространения составила для фронта - 3.392ns, для спада -0.689ns.

Важно заметить, что несмотря на количество базисных элементов NOR внутри схемы (их 9), задержка увеличивается не так уж и сильно. Задержка распространения возникает из-за переключения транзисторов и других факторов.

В приложении А можно найти измерения задержек на базовом элементе без нагрузки при питании от источника и при питании через другой базовый элемент. Приведенные измерения объясняют разницу в задержках распространения базового элемента и БОЭ.

Приложение А

Рисунок А1 - Задержка распространения NOR по фронту от V без нагрузок 28ps

Рисунок А2 - Задержка распространения NOR по спаду от V без нагрузок 5ps

Рисунок А3 - Задержка распространения NOR по фронту от NOR без нагрузок 33ps

Рисунок А4 - Задержка распространения NOR по спаду от NOR без нагрузок 32ps

Критический путь для одноразрядного сумматора равен 11 nor элементов.

- Общая задержка по фронту 28ps + 10*33ps = 358 ps.

Для фронта: у NOR - 1.96ns, у БОЭ - 2.47ns.

- Общая задержка по спаду 5ps + 10*32ps = 325ps.

Для спада: у NOR - 0.28ns, у БОЭ - 0.689ns.

Критический путь для четырехразрядного сумматора равен 44 nor элементов.

- Общая задержка по фронту  28+43*33 = 1447ps.

Для фронта: у NOR - 1.96ns, у БОЭ - 3.392ns.