МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

"Функциональная схемотехника"

Вариант №9

Выполнила:

студентка группы P33082

Савельева Диана Александровна

Преподаватель:

Кустарев Павел Валерьевич

Санкт-Петербург, 2024

1. Цель работы

Получить навыки разработки цифровых устройств на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).

2. Задание (Вариант №9)

Порядок выполнения работы

1. Доработайте схему функционального блока, разработанного в лабораторной работе №2, в соответствии с рисунком 3.1. Необходимо добавить возможность работы с блоком посредством дискретных портов ввода/вывода, подключенных к переключателям, светодиодам и кнопкам платы Nexys 4 DDR:

− значения операндов должны вводиться с помощью переключателей (SW);

− результат должен выводиться на светодиоды (LEDS);

− с целью повышения удобства работы пользователя допускается использование дополнительных кнопок, переключателей и светодиодов;

− интерфейс пользователя должен обеспечивать возможность многократного проведения вычислений без постоянного нажатия на кнопку сброса.

2. Разработайте тестовое окружение и проведите моделирование.

3. Проведите синтез и размещение схемы для ПЛИС XC7A100T-1CSG324C, входящей в состав отладочной платы Nexys 4 DDR.

4. Определите количество и тип используемых ресурсов ПЛИС после размещения схемы.

5. Проверьте работоспособность схемы на отладочной плате Nexys 4 DDR.

6. Составьте отчет по результатам выполнения работы.

| Вариант | Функция | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| 9 | y= 3a+b | 2 cумматора и 1 умножитель |

3. Схему (рисунок) сопряжения разработанного блока и устройств ввода/вывода (переключателей, светодиодов, кнопок и др.). Копирование схемы из задания не допускается. На схеме должно быть указано актуальное количество используемых устройств ввода/вывода.

Для заданной функции используется 25 устройств ввода/вывода:

- input [15:0] SW – устройства ввода значений. С помощью данных устройств осуществляется ввод двух аргументов a и b. Аргумент a вводится для устройств SW [7:0]. Аргумент b вводится для устройств SW [15:8]. Верхнее положение переключателя соответствует логической 1, нижнее – 0.

- input CLK - устройство, посылающее синхроимпульсы.

- input BTNC – устройство (кнопка), которое сообщает о начале вычислений в блоке. Сигнал старта расчета функции start_i подается по нажатию на BTNC (PIN N17).

- input BTNU– устройство (кнопка), которое сообщает о сбросе. Активируется нажатием на кнопку BTNU (PIN M18).

- output BUSY – устройство, сообщающее о занятости блока вычислениями (светодиод LED16).

- output [4:0] LEDS – устройства, которые хранят и выводят результат вычислений блока.

На рисунках ниже представлена конфигурация для сопряжения разработанного блока функции и устройств ввода/вывода.

Рисунок 1 - Конфигурация для сопряжения разработанного блока функции и устройств ввода/вывода

Рисунок 2 - Конфигурация для сопряжения разработанного блока функции и устройств ввода/вывода

Рисунок 3 - Конфигурация для сопряжения разработанного блока функции и устройств ввода/вывода

На рисунке 4 представлена схема разработанного блока функции.

Рисунок 4 – Схема разработанного блока функции

На рисунке 5 представлена схема сопряжения разработанного блока и устройств ввода/вывода.

Рисунок 5 - Схема сопряжения разработанного блока и устройств ввода/вывода

4. Описание алгоритма работы пользователя. Приводится схема алгоритма и краткое описание порядка взаимодействия пользователя с устройством, то есть указывается, какие кнопки/переключатели в какой последовательности нажимать/переключать, где смотреть и как интерпретировать результат работы

На рисунке ниже представлена последовательность действий пользователя с платой для получения результата работы блока функции y= 3a+b. Далее будет представлено словесное описание.

Рисунок 6 – Последовательность действий с платой

Для получения результата работы блока функции y= 3a+b. необходимо:

- Убедиться, что плата включена и готова к работе. Если переключатель установлен в значение, которое показано на рисунке 6, значит плата готова для использования.

- Далее необходимо нажать кнопку BTNU. Она сбросит результаты предыдущего вычисления.

- Далее необходимо выставить значения a и b на переключателях SW. Аргумент a вводится для устройств SW [7:0] (левые 8 переключателей). Аргумент b вводится для устройств SW [15:8] (правые 8 переключателей). Верхнее положение переключателя соответствует логической 1, нижнее – 0.

- Далее необходимо нажать на кнопку BTNC для начала вычисления результата.

- На светодиоде LED16 можно увидеть, занят ли блок функции вычислениями. Если светодиод загорелся, значит, идет расчет значения.

- Как только светодиод LED16 перестал гореть, результат вычислений появляется на 5 светодиодах LEDS справа. Результат интерпретируется как число в двоичной системе счисления. Если светодиод LEDS горит – 1, иначе – 0. Результат интерпретируется слева направо.

5. Результат тестирования блока в симуляторе (временные диаграммы).

Для модуля функции предусмотрено 10 тестов с различным набором входных данных. На рисунке представлен скриншот с частью пройденных тестов.

Рисунок 7 - Тестирование модуля функции

Рисунок 8 - Временная диаграмма тестирования модуля функции

Рисунок 9 - Временная диаграмма тестирования модуля функции

6. Таблицу с данными об использовании ресурсов ПЛИС.

На рисунках ниже представлены таблицы с данными об использовании ресурсов ПЛИС.

Рисунок 10 – Данные об использовании ресурсов ПЛИС

Рисунок 11 – Данные об использовании ресурсов ПЛИС

Рисунок 12 – Данные об использовании ресурсов ПЛИС

Рисунок 13 – Данные об использовании ресурсов ПЛИС

Рисунок 14 – Данные об использовании ресурсов ПЛИС

Рисунок 15 – Данные об использовании ресурсов ПЛИС

7. Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомилась с Nexys A7, научилась синтезировать для нее конфигурацию по Verilog коду в программном комплексе Vivado. Также были созданы конфигурационные файлы для связки разработанного модуля с внешними устройствами.

В ходе работы я столкнулась с проблемой разработки модуля для защиты от дребезгов контактов, а также изначально были некоторые сложности при связке модуля функции с устройствами.

При имплементации выяснилось, что теоретическое количество устройств ввода-вывода совпадает с практическим количеством.